Installation unter Windows 2000 und XP:

Die Installation unter Windows 2000 und XP gestaltet sich recht einfach. Bei Win95/98/Me ist das Ganze etwas aufwendiger, sollte aber für jeden zu meistern sein. Zunächst die Installation und Win200/XP:

| Da es sich bei der Software, die übrigens von Deon van der Westhuysen stammt, um einen Treiber Handelt, wird Windows nach einer Treiber-Signatur suchen, welche aber nicht vorhanden ist. Wenn dein Windows im Bezug auf den Umgang mit Treiber-Signaturen auf "Standart" eingestellt ist, so erscheint bei der Installation das abgebildete Fenster (Bild1), welches man mit "JA" bestätigt und der Käse ist gegessen. Ist hingegen die Einstellung “Abblocken von Treibern ohne Signatur" eingestellt, so wird der Treiber auch nicht Installiert. Am besten man prüft vorab, auf welcher Einstellung das System derzeit steht. Hierzu klickt man auf - Start - Einstellungen - Systemsteuerung - dann auf das Icon System - nun auf den Reiter Hardware - und zu guter Letzt auf den Button Treibersignierung... Im nun folgendem Fenster kann man zwischen drei Optionen wählen: Ignorieren, Warnen und Sperren. "Sperren" sollte nicht gesetzt sein. Eine sinnvolle Einstellung ist hier "Warnen", dann kommt genau das neben abgebildete Fenster (Bild1). Bei der Einstellung "Ignorieren" kommt gar keine Meldung, der Rechner nimmt alles an was ihm zugeschoben wird. | (Bild 1) |
| --- | --- |

| (Bild 2) | OK, nachdem nun einer Treiberinstallation nichts mehr im Wege steht, entpacken wir das Zip-Archiv an einen beliebigen Ort. Von dort aus starten wir dann die Setup.exe. Nachdem die Treibersoftware entpackt ist, erscheint das nebenstehende Fenster (Bild2), dieses bestätigen wir mit einem Klick auf das selbige. Nun drücken wir eigentlich nur noch ein paar mal den Button "Next" bzw. “Weiter“ und das war‘s dann auch schon. Wenn man den Installationsort selbst angeben will, so ist das natürlich ebenfalls möglich. Eine reich bebilderte Anleitung zur Installation findet man auch im Download oder nach dem Installieren (ja ich weis, das macht nicht viel Sinn) im Programm-Menü unter "Parallel Port Joystick". Alles in Englisch, aber es sollte kein Problem sein, dem Ganzen zu folgen. Selbst hier diese Kurzeinführung sollte den meisten doch wohl genügen. |
| --- | --- |

Installation unter Windows95/98/Me

| Die Installation unter Win95/89 und Me ist zunächst genauso wie bei XP und 2000, bei den älteren Windows Versionen gibt es auch keine Überprüfung der Treiber, bezüglich einer gültigen Microsoft Signatur. Darum kann man direkt mit dem zweiten Abschnitt der Installation beginnen. Im Gegensatz zu XP und 2000 folgt jedoch dann ein Weiterer Schritt, und zwar das Installieren des eigentlichen Treibers. Dazu öffnen wir den Hardware-Assistent über Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Hardware. Danach auf "Weiter", bis das nebenstehende Fenster erscheint. Hier sei angemerkt, falls Windows in Sachen Geräteinstallation nicht sauber Konfiguriert ist, erscheint zunächst ein anderes Fenster, das aber mit einem Klick auf “weiter“ übersprungen werden kann. Nun wählen wir die Option "Nein, Hardware in der Liste wählen". Im nächsten Fenster wählen wir die Untergruppe "Audio-, Video- und Gamecontroller" und klicken auf "Weiter". Im jetzt erscheinendem Fenster wählen wir, in der linken Spalte (Hersteller) den Namen des Programmierers "Deon vd Westhuysen" aus und im rechten Feld den zu benutzenden LPT-Port, dies wird in den meisten Fällen der LPT1 sein, also "Windows 98 Parallel Port Joystick Support for LPT1". Dann auf "Weiter" und "Fertigstellen". Nun muss noch der Bus-Treiber installiert werden. Dazu macht man das ganze Spielchen nochmal, wählt dann aber nicht den "Windows 98 Parallel Port Joystick Support for LPT1", sondern den "Parallel Port Joystick Bus" aus. Ein letztes mal auf "Weiter", dann auf "Fertigstellen" und der Joystick ist komplett installiert. |  |
| --- | --- |

Nun muss noch der Joystick-Typ ausgewählt werden (Win9x/Me und Win2000/XP)

|  | In der Systemsteuerung finden wir nun ein neues Icon, welches hier links zu sehen ist. Nach einem Doppelklick erscheint ein Fenster, indem die aktuell verwendeten Joysticks zu sehen sind, da wir noch nichts ausgewählt haben, ist das Fenster auch noch leer. Um den LPT Joystick als Gerät einzutragen, muss der Button 'Add...' gedrückt werden. Nun erscheint das rechts abgebildete Fenster, in dem wir bei 'Joystick type' den Eintrag 'LPT Joystick' auswählen. Dann noch mal auf den Button 'Add', dann 'Done' und der Joystick ist betriebsbereit. |  |
| --- | --- | --- |

Wichtiger Hinweis: Ist der LPT1 auch für andere Geräte in Verwendung, z.B. Drucker oder Scanner, dann muss der LPT-Joystick-Treiber, vor deren Verwendung, in der Systemsteuerung deaktiviert werden. Dazu macht man einen Rechtsklick auf das Desktop-Icon "Arbeitsplatz", klickt auf "Eigenschaften" und anschließend auf den Reiter "Geräte-Manager". (bei XP und 2000 zunächst auf den Reiter "Hardware" und dann auf den Button Geräte-Manager). Dort öffnet man die Untergruppe Audio-, Video- Gamecontoller, falls diese nicht schon geöffnet sein sollte. Nun ein Rechtsklick auf den Eintrag "Windows 98 Parallel Port Joystick Support for LPT1" bzw. bei XP und 2000 auf "Parallel Port Joystick Bus". Bei XP und 2000 wählt man hier "Aktivieren" bzw. "Deaktivieren" um den Joysticktreiber An- und Auszuschalten. Bei Win98 und Co. wählt man zunächst "Eigneschaften" und setzt im folgenden Fenster (unten) einen Haken bei "in diesem Hardwareprofil deaktivieren", um den LPT-Port für andere Geräte wieder frei zu geben, bzw. macht den Haken weg, um den Joystick benutzen zu können.